景観形成重点地区

- 岡山カルチャーゾーン／出石町地区（該当する場合のみ添付）

| 事 項 | 景観形成基準 | ﾁｪｯｸ | 計画・配慮した事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形 態 意 匠 | １．伝統的建築物が醸し出す出石町の街なみと調和するよう配慮する ２．外壁の色彩は白、黒、茶系統を基調とした低彩度のものとする ３．できるだけ低層階の建物を誘導する ４．工作物・設備をできるだけ道路に面する場所に設置しない |  |  |  |
| 敷地の 緑 化 | １．季節の草花が楽しめる植栽を行う |  |  |  |
| 出石町一丁目地区 景観まちづくり 協定の内容 配慮要請事 項 | １．外壁の色彩は原色を避ける ２．建物の階数は原則、３階以下（商業地域は除く） ３．和風デザインの建築物の屋根は、原則傾斜屋根とし、黒色系の日本瓦もしくは、同程度の仕上げとする ４．洋風デザインの建築物の屋根は、黒、茶系統を基調とする落ち着いた色とする ５．道路に面する工作物・設備は木・竹・植栽などで目隠しを行う ６．敷地内には植樹をできるだけ行う |  |  |  |